Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l`Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

| 1.1. Identificateur de produit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dénomination |  | COLORANT LIQUIDE RESINE EPOXY - BLEU TRANSPARENT |
| Nom chimique et synonymes |  | COLORANT A BASE DE RESINES EPOXY pm<700 |
| UFI : |  | CVD4-Q0Q1-6000-2TFM |
| 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées |  |  |  |
| Dénomination/Utilisation | COLORANT POUR RÉSINES ÉPOXY |  |

| Utilisations Identifiées | Industrielles | Professionnelles | Consommateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDITIF POUR PEINTURES |  |  |  |
| RESINE DE COULEE ET D'INCLUSION |  |  |  |

| 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOLOPLAST VOSSCHEMIE |  |  |
| 37, Rue du Pré Didier | Tél. 04 76 75 42 38 |
| Z.I. |  |
| F-38120 FONTANIL CORNILLON France | E-Mail : info@soloplast.fr |
| 1.4. Numéro d'appel d'urgence |  |  |
| Pour renseignements urgents s'adresser à | INRS/ORFILA : Tél : 01 45 42 59 59 http://www.centres-antipoison.net |

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878.

D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification et indication de danger:

| Irritation oculaire, catégorie 2 | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| --- | --- | --- |
| Irritation cutanée, catégorie 2 | H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1 | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2 | H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

| Pictogrammes de danger: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mentions d'avertissement: | Attention |
| --- | --- |

| Mentions de danger: |  |
| --- | --- |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |

| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| --- | --- |

| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| --- | --- |

| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| --- | --- |

| Conseils de prudence: |  |
| --- | --- |
| P501 | Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales |

| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| --- | --- |

| P101 | En cas de consultation d`un médecin, garder à disposition le récipient ou l`étiquette. |
| --- | --- |

| P280 | Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. |
| --- | --- |

| P273 | Éviter le rejet dans l`environnement. |
| --- | --- |

| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| --- | --- |
| Contient: | 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane |
|  | ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES |
|  | ANHYDRIDE MALÉIQUE |
|  | Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate |
|  | [[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane |

Produit non destiné aux usages prévus par la Directive 2004/42/CE.

2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration ≥ 0,1%.

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

| Identification | x = Conc. % | Classification (CE) 1272/2008 (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane |  |  |  |
| INDEX 603-073-00-2 | 60 ≤ x < 70 | Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 |  |
| CE 216-823-5 |  | Skin Irrit. 2 H315: ≥ 5%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 5% |  |
| CAS 1675-54-3 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119456619-26-0006 |  |  |  |
| [[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane |  |  |  |
| INDEX - | 19 ≤ x < 22 | Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317 |  |
| CE 219-553-6 |  |  |  |
| CAS 2461-15-6 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119962196-31-XXXX |  |  |  |
| ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES |  |  |  |
| INDEX - | 6 ≤ x < 7 | Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 |  |
| CE 701-263-0 |  |  |  |
| CAS - |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119454392-40-XXXX |  |  |  |
| Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate |  |  |  |
| INDEX - | 0,4 ≤ x < 0,5 | Repr. 2 H361f, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 |  |
| CE 915-687-0 |  |  |  |
| CAS 1065336-91-5 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119491304-40-XXXX |  |  |  |
| ANHYDRIDE MALÉIQUE |  |  |  |
| INDEX 607-096-00-9 | 0,0049 ≤ x < 0,0108 | Acute Tox. 4 H302, STOT RE 1 H372, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1A H317, EUH071 |  |
| CE 203-571-6 |  | Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,001% |  |
| CAS 108-31-6 |  | LD50 Oral: 1090 mg/kg |  |
| Règ. REACH 01-2119472428-31 |  |  |  |

Le texte complet des indictions de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

RUBRIQUE 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas de doute ou en présence de symptômes, contactez un médecin et montrez-lui ce document.

En cas de symptômes plus graves, demander des secours sanitaires immédiats.

YEUX: Le cas échéant, retirer les verres de contact à condition que l`opération ne présente pas de difficultés. Se laver immédiatement et abondamment à l`eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter aussitôt un médecin.

PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment à l`eau courante (et si possible avec du savon). Consulter aussitôt un médecin. Éviter tout autre contact avec les vêtements contaminés.

INGESTION: Ne provoquer de vomissement que sur autorisation expresse du médecin. Ne rien administrer par voie orale si la personne a perdu connaissance. Consulter aussitôt un médecin.

INHALATION: Amener la personne à l`air libre loin du lieu de l`accident. En cas de symptômes respiratoires (toux, dyspnée, difficultés respiratoire, asthme), maintenir le blessé dans une position facilitant la respiration. Si nécessaire, administrer de l`oxygène. En cas d`arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter aussitôt un médecin.

Protection des secouristes

Il est vivement recommandé à l`attention du secouriste qui vient en aide à une personne qui a été exposée à une substance chimique ou à un mélange de faire usage d'équipements de protection individuelle. La nature de ces protections est fonction de la dangerosité de la substance ou du mélange, de la modalité d`exposition et de l`ampleur de la contamination. En l`absence d`autres indications plus spécifiques, il est recommandé de faire usage de gants jetables en cas de contact potentiel avec des liquides biologiques. Pour le type d'ÉPI adaptés aux caractéristiques de la substance ou du mélange, faire référence à la section 8.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information spécifique n`est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.

EFFETS RETARDÉS : Sur la base des informations actuellement disponibles, aucun cas connu d`effets différés après l'exposition à ce produit n'a été recensé.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d`irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Moyens a conserver sur le lieu de travail pour le traitement spécifique et immédiat

Eau courante pour le lavage cutanée et oculaire.

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.

MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS

Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Éviter de respirer les produits de combustion.

5.3. Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Endiguer la fuite en l'absence de danger.

Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l`aide d`un matériau absorbant inerte.

Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres sections de la présente fiche de sécurité. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l`utilisation. Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d'accéder aux lieux de repas.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

Classe de stockage TRGS 510 (Allemagne) : 10

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Informations non disponibles

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Références réglementaires:

| DEU | Deutschland | WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe |
| --- | --- | --- |
| ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024 |
| FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021 |
| POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |
| ROU | România | HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi ca |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) |
|  | ACGIH | ACGIH 2025 |

| 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 0,006 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 0,001 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 341 |  | µg/kg/dw |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 34,1 |  | µg/kg/dw |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 10 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) |  |  |  | 11 |  | mg/kg |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | NPI |  |  |  |  |  |  |
| Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus |  | Systém aigus | Locaux chroniques |  | Systém chroniques |
| Orale |  | NPI |  | 500 µg/kg bw/day |  |  |  |  |  |  |
| Inhalation |  | NPI | 0,012 mg/l | 870 mg/m3 |  |  | NPI |  |  | 4,93 mg/m3 |
| Dermique |  | NPI |  | 89.3 µg/kg bw/day | NPI |  | NPI |  |  | 750 µg/kg bw/day |

| [[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 0,0072 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 0,00072 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 286,66 |  | mg/kg |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 28,66 |  | mg/kg |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent |  |  |  | 0,072 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 10 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 57,16 |  | mg/kg |  |  |  |  |
| Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus |  | Systém aigus | Locaux chroniques |  | Systém chroniques |
| Dermique |  | 0,5 mg/kg bw/d |  | 2,5 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  | 4,17 mg/kg bw/d |

| ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 3 |  | µg/L |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 300 |  | ng/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 294 |  | µg/kg/d |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 29,4 |  | µg/kg/d |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent |  |  |  | 25,4 |  | µg/L |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 10 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 237 |  | µg/kg/d |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | NPI |  |  |  |  |  |  |
| Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus |  | Systém aigus | Locaux chroniques |  | Systém chroniques |
| Orale |  | NPI |  | 62,5 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |
| Inhalation | NPI | NPI | NPI | 8,7 mg/m3 | NPI |  | NPI | NPI |  | 29,39 mg/m3 |
| Dermique | NPI | NPI | NPI | 62,5 mg/kg/d |  |  | NPI | NPI |  | 104,15 mg/kg bw/d |

| Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 2,2 |  | µg/L |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 220 |  | ng/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 1,05 |  | mg/kg/d |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 110 |  | µg/kg/d |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent |  |  |  | 9 |  | µg/L |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 1 |  | mg/l |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) |  |  |  | NEA |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 110 |  | µg/kg/d |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | NPI |  |  |  |  |  |  |
| Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus |  | Systém aigus | Locaux chroniques |  | Systém chroniques |
| Orale |  | NPI |  | 50 µg/kg bw/day |  |  |  |  |  |  |
| Inhalation | VND | NPI | VND | 170 mg/m3 | VND |  | NPI | VND |  | 680 mg/m3 |
| Dermique |  | NPI |  | 250 µg/kg bw/day |  |  | NPI |  |  | 500 µg/kg bw/day |

| ANHYDRIDE MALÉIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | état |  | TWA/8h |  |  | STEL/15min |  |  |  |  |  | Notes / Observations |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 |  | ppm | mg/m3 |  |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| AGW | DEU |  | 0,081 |  | 0,02 | 0,081 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 11 |  |
| MAK | DEU |  | 0,081 |  | 0,02 | 0,081 (C) |  |  | 0,02 (C) |  |  |  |  | C = 0,20 mg/m3 |  |
| VLA | ESP |  | 0,4 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | FRA |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | PEAU |  |  |  |
| TLV | ROU |  | 1 |  | 0,25 | 3 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| WEL | GBR |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACGIH |  |  | 0,01 |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  | INHALA |  |  |  |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | µg/L |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | µg/L |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  |  |  |  | 334 |  |  | µg/kg/d |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  |  |  |  | 33,4 |  |  | µg/kg/d |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  |  |  |  | 44,6 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  |  |  |  | 415 |  |  | µg/kg/d |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  |  |  |  | NPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Effets sur les consommateurs |  |  |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |  |  |  |  |
| Voie d`exposition |  | Locaux aigus |  | Systém aigus | Locaux chroniques |  | Systém chroniques | Locaux aigus |  |  | Systém aigus |  | Locaux chroniques |  | Systém chroniques |
| Orale |  |  |  | 100 µg/kg bw/day |  |  | 60 µg/kg bw/day |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhalation |  | NPI |  | NPI | 80 µg/m³ |  | 50 µg/m³ | NPI |  |  | 800 µg/m³ |  | 32 µg/m³ |  | 190 µg/m³ |
| Dermique |  | NPI |  | 100 µg/kg bw/day | NPI |  | 100 µg/kg bw/day | NPI |  |  | 200 µg/kg bw/day |  | NPI |  | 200 µg/kg bw/day |

Légende:

(C) = CEILING   ;   INHALA = Part inhalable   ;   RESPIR = Part respirable   ;   THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible   ;   NEA = aucune exposition prévue   ;   NPI = aucun danger identifié   ;   LOW = danger faible   ;   MED = danger moyen   ;   HIGH = danger élevé.

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.

Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.

Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d`urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie III.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix du matériau des gants de travail (voir la norme EN 374): compatibilité, dégradation, temps de perméabilité.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

PROTECTION DE LA PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN ISO 16321).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l`exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. Il est recommandé de faire usage d`un masque doté de filtre de type AX dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation. (voir la norme EN 14387).

Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d`urgence, faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d`un respirateur à prise d`air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d`appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l`environnement.

Les résidus du produit ne doivent pas être éliminés sans effectuer de contrôle des eaux rejetées ou de contrôle dans les cours d'eau.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriétés | Valeur | Informations |
| --- | --- | --- |
| Etat Physique | liquide |  |
| Couleur | bleu foncé |  |
| Odeur | léger |  |
| Point de fusion ou de congélation | pas disponible |  |
| Point initial d`ébullition | > 35 °C |  |
| Inflammabilité | pas disponible |  |
| Limite inférieur d'explosion | pas disponible |  |
| Limite supérieur d'explosion | pas disponible |  |
| Point d`éclair | > 93 °C | Substance:ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES |
|  |  | Point d`éclair: 93 °C |
| Température d`auto-inflammabilité | pas disponible |  |
| Température de décomposition | pas disponible |  |
| pH | pas disponible | Motif d`absence de donnée:la substance/le mélange n`est pas soluble (dans l`eau) |
| Viscosité cinématique | >20,5 mm2/sec (40°C) | Méthode:v cinématique = v g/mm·s a 40°C / g/mm3 |
| Viscosité dynamique | 90" ± 15" | Méthode:Coupe Ford Ø 4 |
|  |  | Température: 20 °C |
| Solubilité | insoluble dans l'eau |  |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | pas disponible |  |
| Pression de vapeur | 0,08 mmHg | Méthode:Valeur calculée |
| Densité et/ou densité relative | 1,115 kg/l | Méthode:OECD 109 |
|  |  | Température: 20 °C |
| Densité de vapeur relative | pas disponible |  |
| Caractéristiques des particules | pas applicable |  |

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Informations non disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

| Total solides (250°C / 482°F) | 92,79 % |  |
| --- | --- | --- |
| VOC (Directive 2010/75/UE) | 19,80 % - 220,77 | g/litre |
| VOC (carbone volatil) | 14,04 % - 156,50 | g/litre |

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible.

10.4. Conditions à éviter

Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.

10.5. Matières incompatibles

Informations non disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Informations non disponibles

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l`absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.

Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l`exposition au produit.

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

Informations non disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables

Informations non disponibles

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Informations non disponibles

Effets interactifs

Informations non disponibles

TOXICITÉ AIGUË

| ETA (Inhalation) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |
| --- | --- |
| ETA (Oral) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |
| ETA (Dermal) du mélange: | Non classé (aucun composant important) |

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane

| LD50 (Dermal): | > 23000 mg/kg LAPIN |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | > 15000 mg/kg RAT |

[[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane

| LD50 (Dermal): | 2000 mg/kg Rat |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 5000 mg/kg Rat |

ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES

| LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg RAT |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg RAT |

ANHYDRIDE MALÉIQUE

| LD50 (Dermal): | 610 mg/kg Rat |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 1090 mg/kg Rat |

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Provoque une irritation cutanée

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Provoque une sévère irritation des yeux

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Sensibilisant pour la peau

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNICITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger  Viscosité: >20,5 mm2/sec (40°C)

11.2. Informations sur les autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

Ce produit doit être considéré comme dangereux pour l'environnement, il est toxique pour les organismes aquatiques et a long terme des effets négatifs sur le milieu aquatique.

12.1. Toxicité

| 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 2 mg/l/96h PESCI |
| EC50 - Crustacés |  | > 1,8 mg/l/48h DAFNIE |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 11 mg/l/72h |
| EC10 Algues / Plantes Aquatiques |  | > 4,2 mg/l/72h |

| [[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | 5000 mg/l/96h gold fish |
| EC50 - Crustacés |  | 7,2 mg/l/48h Daphnia magna |

| ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 550 µg/L 550 - 5 700 µg/L |
| EC50 - Crustacés |  | > 1,6 mg/l/48h 1.6 - 3.5 mg/L |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 1,8 mg/l/72h |

| Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 900 µg/L/96 |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 420 µg/L/72 420 - 1 680 µg/L |
| EC10 Algues / Plantes Aquatiques |  | > 230 µg/l/72h 230 - 340 µg/L |

| ANHYDRIDE MALÉIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 75 mg/l/96h |
| EC50 - Crustacés |  | > 42,81 mg/l/48h 42.81 - 330 mg/L |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 74,35 mg/l/72h 74.35 - 150 mg/L |

12.2. Persistance et dégradabilité

| 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 6,9 mg/l 0,1 - 100 |
| NON rapidement dégradable |  |  |

| [[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | 143 mg/l |
| Dégradabilité: données pas disponible |  |  |

| ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 20 mg/l |
| NON rapidement dégradable |  |  |

| Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 21,5 mg/l 21.5 - 29.8 mg/L @ 23 °C and pH 7 |

| ANHYDRIDE MALÉIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 407 g/l |
| Rapidement dégradable |  |  |

12.3. Potentiel de bioaccumulation

| 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de répartition : n-octanol/eau |  | > 3242 Kow 3.242 @ 25 °C |
| BCF |  | 31 |

| [[(2-éthylhexyl)oxy]méthyl]oxirane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de répartition : n-octanol/eau |  | 3,83 Log Kow 40°C |

| ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de répartition : n-octanol/eau |  | > 3,6 |

| ANHYDRIDE MALÉIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de répartition : n-octanol/eau |  | -2,61 |

12.4. Mobilité dans le sol

| 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de répartition : sol/eau |  | 2,65 |

| ANHYDRIDE MALÉIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coefficient de répartition : sol/eau |  | > 42 |

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l`environnement, en cours d'évaluation.

12.7. Autres effets néfastes

Informations non disponibles

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

Au transport des déchets peut être applicable l`ADR.

La gestion des déchets résultant de l'utilisation ou de la dispersion de ce produit doit être organisée conformément aux règles en matière de sécurité au travail. Voir la section 8 pour la nécessité éventuelle d'un EPI.

EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro d`identification

| ADR / RID, IMDG, IATA: |  | ONU 3082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR / RID: | Transporté dans des emballages simples ou internes d`une capacité ≤ 5Kg ou 5L, le produit n`est pas soumis aux dispositions ADR/RID, conformément à la Disposition spéciale 375. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMDG: | Transporté dans des emballages simples ou internes d`une capacité ≤ 5Kg ou 5L, le produit n`est pas soumis aux dispositions du IMDG Code, conformément à la Section 2.10.2.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IATA: | Transporté dans des emballages simples ou internes d`une capacité ≤ 5Kg ou 5L, le produit n`est pas soumis aux autres dispositions IATA, conformément à la Disposition spéciale A375. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.2. Désignation officielle de transport de l`ONU

| ADR / RID: | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane; ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane; ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES) |  |  |  |  |  |
| IATA: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane; ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F, MÉLANGE D’ISOMÈRES) |  |  |  |  |  |

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

| ADR / RID: | Classe: 9 | Etiquette: 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | Classe: 9 | Etiquette: 9 |  |  |  |  |
| IATA: | Classe: 9 | Etiquette: 9 |  |  |  |  |

14.4. Groupe d'emballage

| ADR / RID, IMDG, IATA: | III |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.5. Dangers pour l'environnement

| ADR / RID: | Dangereux pour l'environnement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDG: | Polluant marin |  |  |  |  |  |
| IATA: | Dangereux pour l'environnement |  |  |  |  |  |

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

| ADR / RID: |  | HIN - Kemler: 90 |  | Quantités limitées: 5 lt |  | Code de restriction en tunnels: (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spécial disposition: 274, 335, 375, 601, 650 |  |  |  |  |
| IMDG: |  | EMS: F-A, S-F |  | Quantités limitées: 5 lt |  |  |
| IATA: |  | Cargo: |  | Quantitè maximale: 450 L |  | Mode d'emballage: 964 |
|  |  | Passagers: |  | Quantitè maximale: 450 L |  | Mode d'emballage: 964 |
|  |  | Spécial disposition: |  | A97, A158, A197, A215 |  |  |

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l`OMI

Informations non pertinentes

RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE : E2

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

Produit

| Point | 3 |  |
| --- | --- | --- |

Substances contenues

| Point | 75 |  |
| --- | --- | --- |

Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l`utilisation de précurseurs d`explosifs

pas applicable

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage ≥ à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l`obligation de notification d`exportation Règlement (UE) 649/2012 :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm :

Aucune

Contrôles sanitaires

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

Classification pour la pollution des eaux en Allemagne (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 2: Dangereux pour les eaux

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique du mélange / des substances indiqués dans la section 3 n`a été effectuée.

RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

| Repr. 2 | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Acute Tox. 4 | Toxicité aiguë, catégorie 4 |  |
| STOT RE 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 1 |  |
| Skin Corr. 1B | Corrosion cutanée, catégorie 1B |  |
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire, catégorie 2 |  |
| Skin Irrit. 2 | Irritation cutanée, catégorie 2 |  |
| Resp. Sens. 1 | Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 |  |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1 |  |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A |  |
| Aquatic Acute 1 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1 |  |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 1 |  |
| Aquatic Chronic 2 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2 |  |
| H361f | Susceptible de nuire à la fertilité. |  |
| H302 | Nocif en cas d`ingestion. |  |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |  |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |  |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |  |
| H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d`asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. |  |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |  |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |  |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |  |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |  |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires. |  |

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route

- ATE / ETA: Estimation Toxicité Aiguë

- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service

- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests

- CE: Numéro d`identification dans l`ESIS (système européen des substances existantes)

- CLP: Règlement (CE) 1272/2008

- DNEL: Niveau dérivé sans effet

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Système harmonisé global de classification et d`étiquetage des produits chimiques

- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l`Association internationale du transport aérien

- IC50: Concentration d`immobilisation de 50% de la population soumise aux tests

- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Numéro d`identification dans l`Annexe VI du CLP

- LC50: Concentration mortelle 50%

- LD50: Dose mortelle 50%

- OEL: Niveau d`exposition sur les lieux de travail

- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique

- PEC: Concentration environnementale prévisible

- PEL: Niveau prévisible d`exposition

- PMT: Persistant, mobile et toxique

- PNEC: Concentration prévisible sans effet

- REACH: Règlement (CE) 1907/2006

- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train

- TLV: Valeur limite de seuil

- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.

- TWA: Limite d`exposition moyenne pondérée

- TWA STEL: Limite d`exposition à court terme

- VOC: Composé organique volatile

- vPvB: Très persistant et très bioaccumulable

- vPvM: Très persistant et très mobile

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)

2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)

3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)

4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)

5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)

6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)

7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)

8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)

9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)

10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)

11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)

12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Règlement (UE) 2019/1148

18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

23. Règlement délégué (UE) 2023/707

24. Règlement délégué (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)

25. Règlement délégué (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

26. Règlement délégué (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

27. Règlement délégué (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Site Internet IFA GESTIS

- Site Internet Agence ECHA

- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l`utilisation de produits chimiques.

MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie 2. Les méthodes d`évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l`Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l`Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15.