Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l`Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

| 1.1. Identificateur de produit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dénomination |  | COLORTOUT BASE BRILLANTE VERT - COMP.A |
| Nom chimique et synonymes |  | PEINTURE À BASE DE RÉSINES ÉPOXY DE SILICONE MODIFIÉES |
| UFI : |  | 1VJ1-X074-700R-1W5G |
| 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées |  |  |
| Dénomination supplèmentaire | PEINTURES POUR LA CONSTRUCTION / NAUTIQUE / INDUSTRIE |  |

| Utilisations Identifiées | Industrielles | Professionnelles | Consommateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit de peinture pour la navigation de plaisance |  |  |  |
| Revêtement pour murs et sols |  |  |  |
| Produit de peinture pour bâtiment externe |  |  |  |
| Produit de peinture pour mobilier |  |  |  |

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

37, Rue du Pré Didier – ZI

F-38120 FONTANIL-CORNILLON

France

Tél : + 33(0)476 75 4238

info@soloplast.fr

| 1.4. Numéro d'appel d'urgence |  |
| --- | --- |
| Pour renseignements urgents s'adresser à |

INRS/ORFILA : Tél : 01 45 42 59 59

http:// www.centres-antipoison.net

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878.

D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification e indication de danger:

| Sensibilisation cutanée, catégorie 1A | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| --- | --- | --- |
| Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3 | H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

| Pictogrammes de danger: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mentions d'avertissement: | Attention |
| --- | --- |

| Mentions de danger: |  |
| --- | --- |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |

| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| --- | --- |

| EUH205 | Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. |
| --- | --- |

| EUH211 | Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. |
| --- | --- |

| Conseils de prudence: |  |
| --- | --- |
| P501 | Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales |

| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| --- | --- |

| P280 | Porter gants de protection. |
| --- | --- |

| P101 | En cas de consultation d`un médecin, garder à disposition le récipient ou l`étiquette. |
| --- | --- |

| P261 | Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. |
| --- | --- |

| P333+P313 | En cas d`irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |
| --- | --- |

| Contient: | 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane |
| --- | --- |
|  | Produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sebacate |

VOC (Directive 2004/42/CE) :

Revêtements bi-composants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple.

| VOC exprimés en g/litre du produit prêt à l'emploi : | 118,87 |  |
| --- | --- | --- |
| Valeurs limites : | 500,00 |  |
| - Catalysé avec : | 20,00 % | COLORTOUT DURCISSEUR BRILLANTE SOL.B |

2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration ≥ 0,1%.

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

| Identification | x = Conc. % | Classification (CE) 1272/2008 (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SULFATE DE BARYUM |  |  |  |
| INDEX - | 13 ≤ x < 16 |  |  |
| CE 231-784-4 |  |  |  |
| CAS 7727-43-7 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119491274-35-0024 |  |  |  |
| 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane |  |  |  |
| INDEX - | 10 ≤ x < 13 | Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412 |  |
| CE 500-070-7 |  |  |  |
| CAS 30583-72-3 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119959495-22-XXXX |  |  |  |
| 3-BUTOXYPROPAN-2-OL |  |  |  |
| INDEX 603-052-00-8 | 8 ≤ x < 9 | Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |  |
| CE 225-878-4 |  |  |  |
| CAS 5131-66-8 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119475527-28-XXXX |  |  |  |
| TALC |  |  |  |
| INDEX - | 3 ≤ x < 4 |  |  |
| CE 238-877-9 |  |  |  |
| CAS 14807-96-6 |  |  |  |
| MÉTHANOL |  |  |  |
| INDEX 603-001-00-X | 0,4 ≤ x < 0,7 | Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT SE 1 H370 |  |
| CE 200-659-6 |  | STOT SE 2 H371: ≥ 3% |  |
| CAS 67-56-1 |  | LD50 Oral: 100 mg/kg, STA Dermal: 300 mg/kg, STA Inhalation vapeurs: 3 mg/l |  |
| Règ. REACH 01-2119433307-44-XXXX |  |  |  |
| Produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sebacate |  |  |  |
| INDEX - | 0,25 ≤ x < 0,55 | Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 |  |
| CE 915-687-0 |  |  |  |
| CAS 1065336-91-5 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119491304-40-XXXX |  |  |  |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle |  |  |  |
| INDEX 607-195-00-7 | 0,05 ≤ x < 0,1 | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336 |  |
| CE 203-603-9 |  |  |  |
| CAS 108-65-6 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119475791-29-XXXX |  |  |  |
| XYLÈNE |  |  |  |
| INDEX 601-022-00-9 | 0 ≤ x < 0,05 | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Note de classification conforme à l`annexe VI du Règlement CLP: C |  |
| CE 215-535-7 |  | STA Dermal: 1100 mg/kg, STA Inhalation vapeurs: 11 mg/l |  |
| CAS 1330-20-7 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119488216-32-XXXX |  |  |  |
| QUARTZ |  |  |  |
| INDEX - | 0 ≤ x < 0,05 | STOT RE 1 H372 |  |
| CE 238-878-4 |  |  |  |
| CAS 14808-60-7 |  |  |  |
| Octamethylcyclotetrasiloxane |  |  |  |
| INDEX 014-018-00-1 | 0 ≤ x < 0,025 | Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361f, Aquatic Chronic 1 H410 M=10 |  |
| CE 209-136-7 |  |  |  |
| CAS 556-67-2 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119529238-36 |  |  |  |

ACRYLATE DE

| N-BUTYLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDEX 607-062-00-3 | 0 ≤ x < 0,05 | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412, Note de classification conforme à l`annexe VI du Règlement CLP: D |  |
| CE 205-480-7 |  | LC50 Inhalation vapeurs: 10,3 mg/l/4h |  |
| CAS 141-32-2 |  |  |  |
| Règ. REACH 01-2119453155-43 |  |  |  |

Le texte complet des indictions de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

XYLÈNE

* Substance UVCB, pour laquelle les identifiants de produit sont également valables:

Réaction de masse de l'éthylbenzène et du xylène; N ° CE: 905-588-0; N ° REACH: 01-2119486136-34 / N ° REACH: 01-2119488216-32;

Masse réactionnelle de l'éthylbenzène et du M-xylène et du P-xylène; CE N: 905-562-9; REACH Nr: 01-2119488216-32 / REACH Nr: 01-2119555267-33.

RUBRIQUE 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

YEUX: Retirer les éventuels verres de contact. Se laver immédiatement et abondamment à l`eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. Consulter un médecin si le problème persiste.

PEAU: Retirer les vêtements contaminés. Prendre immédiatement une douche. Appeler aussitôt un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

INHALATION: Conduire immédiatement la personne à l'air libre. En cas d`arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler aussitôt un médecin.

INGESTION: Appeler aussitôt un médecin. Ne pas provoquer les vomissements. Sauf autorisation expresse du médecin, ne rien administrer.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information spécifique n`est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations non disponibles

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.

MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS

Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Éviter de respirer les produits de combustion.

5.3. Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

ÉQUIPEMENT

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Endiguer la fuite en l'absence de danger.

Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l`aide d`un matériau absorbant inerte.

Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser d'allumettes ou de briquet. Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s'accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance, en cas d'amorçage, avec le danger de retour de flamme. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Brancher à une prise de terre dans le cas d`emballages de grandes dimensions durant les opérations de transvasement et veiller au port de chaussures antistatiques. La forte agitation et l'écoulement vigoureux du liquide dans les tuyaux et les appareillages peuvent provoquer la formation et l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter le risque d'incendie et d'explosion, ne jamais utiliser d'air comprimé lors du déplacement du produit. Ouvrir les récipients avec précaution: ils peuvent être sous pression. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l`utilisation. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver à un endroit frais et bien aéré, loin de la chaleur, des flammes libres, des étincelles et de toute autre source d'ignition. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

Classe de stockage TRGS 510 (Allemagne) :10

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Informations non disponibles

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Références réglementaires:

| DEU | Deutschland | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56 |
| --- | --- | --- |
| ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021 |
| FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS |
| ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 |
| NLD | Nederland | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit |
| PRT | Portugal | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos |
| POL | Polska | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |
| ROU | România | Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006 |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) |
| EU | OEL EU | Directive (UE) 2022/431; Directive (UE) 2019/1831; Directive (UE) 2019/130; Directive (UE) 2019/983; Directive (UE) 2017/2398; Directive (UE) 2017/164; Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE; Directive 98/24/CE; Directive 91/322/CEE. |
|  | TLV-ACGIH | ACGIH 2022 |

| SULFATE DE BARYUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |

Notes

/

| Observations |  |
| --- | --- |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |  |
| MAK | DEU | 0,3 |  |  |  |  | INHALA |  |
| MAK | DEU | 0,3 |  | 1,6 |  |  | RESPIR | Hinweis |
| VLA | ESP | 10 |  |  |  |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL | 0,5 |  |  |  |  |  | Na Ba |
| WEL | GBR | 10 |  |  |  |  | INHALA |  |
| WEL | GBR | 4 |  |  |  |  | RESPIR |  |
| TLV-ACGIH |  | 5 |  |  |  |  | INHALA |  |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 115 |  | µg/L |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | NPI |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 600,4 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | NPI |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent |  |  |  | NPI |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 62,2 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 207,7 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | NPI |  |  |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  | NPI |  | 13000 mg/kg bw/d |  |  |  |  |
| Inhalation | NPI | NPI | NPI | 10 mg/m3 | NPI | NPI | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| Dermique | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI |

| 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce | 11,5 | µg/L |  |
| Valeur de référence en eau de mer | 1,15 | µg/L |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 229 | µg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 22,9 | µg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 115 | µg/L |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 100 | mg/l |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 99 | µg/kg soil dw |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère | NPI |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  |  |  | 500 µg/kg bw/day |  |  |  |  |
| Inhalation | NPI | 1,76 mg/m3 | NPI | 1.76 mg/m3 | NPI | 3,52 mg/m3 | NPI | 3,25 mg/m3 |
| Dermique | 21 µg/cm² | 500 µg/kg bw/day | 21 µg/cm² | 500 µg/kg bw/day | 230 µg/cm² | 1 mg/kg bw/d | 21 µg/cm² | 1 mg/kg bw/d |

| 3-BUTOXYPROPAN-2-OL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce | 0,525 | mg/l |  |
| Valeur de référence en eau de mer | 0,0525 | mg/l |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 2,36 | mg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 0,236 | mg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 5,25 | mg/l |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 10 | mg/l |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 0,16 | mg/kg/d |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  |  |  | 12,5 mg/kg/d |  |  |  |  |
| Inhalation |  |  |  | 43 mg/m3 |  |  |  | 147 mg/m3 |
| Dermique |  |  |  | 22 mg/kg/d |  |  |  | 52 mg/kg/d |

| TALC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |

Notes

/

| Observations |  |
| --- | --- |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |  |
| VLA | ESP | 2 |  |  |  |  | RESPIR |  |
| TGG | NLD | 0,25 |  |  |  |  | RESPIR |  |
| NDS/NDSCh | POL | 4 |  |  |  |  | INHALA |  |
| NDS/NDSCh | POL | 1 |  |  |  |  | RESPIR |  |
| TLV | ROU | 2 |  |  |  |  |  |  |
| WEL | GBR | 1 |  |  |  |  | RESPIR |  |
| TLV-ACGIH |  | 2 |  |  |  |  | RESPIR |  |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 597,97 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 141,26 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 31,33 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 3,13 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | 10 |  | mg/m3 |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  | 160 mg/kg bw/d |  | 160 mg/kg bw/d |  |  |  |  |
| Inhalation | 1,8 mg/m3 | 1,08 mg/m3 | 1,8 mg/m3 | 1,08 mg/m3 | 3,6 mg/m3 | 2,16 mg/m3 | 3,6 mg/m3 | 2,16 mg/m3 |
| Dermique | NPI | NPI | 2,27 mg/kg bw/d | 26,1 mg/kg bw/d | NPI | NPI | 4,54 mg/kg bw/d | 43,2 mg/kg bw/d |

| MÉTHANOL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |

Notes

/

| Observations |  |
| --- | --- |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |  |
| AGW | DEU | 270 | 200 | 1080 | 800 |  | PEAU |  |
| MAK | DEU | 130 | 100 | 260 | 200 |  | PEAU |  |
| VLA | ESP | 266 | 200 |  |  |  | PEAU |  |
| VLEP | FRA | 260 | 200 | 1300 | 1000 |  | PEAU | 11 |
| VLEP | ITA | 260 | 200 |  |  |  | PEAU |  |
| TGG | NLD | 133 |  |  |  |  | PEAU |  |
| VLE | PRT | 260 | 200 |  |  |  | PEAU |  |
| NDS/NDSCh | POL | 100 |  | 300 |  |  | PEAU |  |
| TLV | ROU | 260 | 200 |  |  |  | PEAU |  |
| WEL | GBR | 266 | 200 | 333 | 250 |  | PEAU |  |
| OEL | EU | 260 | 200 |  |  |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  | 262 | 200 | 328 | 250 |  | PEAU |  |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 20,8 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 2,08 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 77 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 7,7 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent |  |  |  | 1,54 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 100 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 100 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | NPI |  |  |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  | 4 mg/kg bw/d |  | 4 mg/kg bw/d |  |  |  |  |
| Inhalation | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 | 26 mg/m3 | 130 mg/m3 | 130 mg/m3 | 130 mg/m3 | 130 mg/m3 |
| Dermique | NPI | 4 mg/kg bw/d | NPI | 4 mg/kg bw/d | NPI | 20 mg/kg bw/d | NPI | 20 mg/kg bw/d |

| Produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sebacate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce | 2,2 | µg/L |  |
| Valeur de référence en eau de mer | 220 | ng/L |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 1,05 | mg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 110 | µg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 9 | µg/L |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 1 | mg/l |  |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) | NEA |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 110 | µg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère | NPI |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  | NPI |  | 50 µg/kg bw/day |  |  |  |  |
| Inhalation | VND | NPI | VND | 170 mg/m3 | VND | NPI | VND | 680 mg/m3 |
| Dermique |  | NPI |  | 250 µg/kg bw/day |  | NPI |  | 500 µg/kg bw/day |

| ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |

Notes

/

| Observations |  |
| --- | --- |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |  |
| AGW | DEU | 270 | 50 | 270 | 50 |  |  |  |
| MAK | DEU | 270 | 50 | 270 | 50 |  |  |  |
| VLA | ESP | 275 | 50 | 550 | 100 |  | PEAU |  |
| VLEP | FRA | 275 | 50 | 550 | 100 |  | PEAU |  |
| VLEP | ITA | 275 | 50 | 550 | 100 |  | PEAU |  |
| TGG | NLD | 550 |  |  |  |  |  |  |
| VLE | PRT | 275 | 50 | 550 | 100 |  | PEAU |  |
| NDS/NDSCh | POL | 260 |  | 520 |  |  | PEAU |  |
| TLV | ROU | 275 | 50 | 550 | 100 |  | PEAU |  |
| WEL | GBR | 274 | 50 | 548 | 100 |  | PEAU |  |
| OEL | EU | 275 | 50 | 550 | 100 |  | PEAU |  |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 0,635 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 0,0635 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 3,29 |  | mg/kg |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 0,329 |  | mg/kg |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 100 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (empoisonnement secondaire) |  |  |  | NPI |  |  |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 0,29 |  | mg/kg |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | NPI |  |  |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale | 500 mg/kg bw/d |  | 36 mg/kg bw/d | 1,67 mg/kg |  |  |  |  |
| Inhalation | NPI | NPI | 33 mg/m3 | 33 mg/m3 | 550 mg/m3 | NPI | NPI | 275 mg/m3 |
| Dermique | NPI | NPI | NPI | 320 mg/kg bw/d | NPI | NPI | NPI | 796 mg/kg bw/d |

| XYLÈNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |

Notes

/

| Observations |  |
| --- | --- |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |  |
| AGW | DEU | 440 | 100 | 880 | 200 |  | PEAU |  |
| MAK | DEU | 440 | 100 | 880 | 200 |  | PEAU |  |
| VLA | ESP | 221 | 50 | 442 | 100 |  | PEAU |  |
| VLEP | FRA | 221 | 50 | 442 | 100 |  | PEAU |  |
| VLEP | ITA | 221 | 50 | 442 | 100 |  | PEAU |  |
| TGG | NLD | 210 |  | 442 |  |  | PEAU |  |
| VLE | PRT | 221 | 50 | 442 | 100 |  | PEAU |  |
| NDS/NDSCh | POL | 100 |  | 200 |  |  | PEAU |  |
| TLV | ROU | 221 | 50 | 442 | 100 |  | PEAU |  |
| WEL | GBR | 220 | 50 | 441 | 100 |  | PEAU |  |
| OEL | EU | 221 | 50 | 442 | 100 |  | PEAU |  |
| TLV-ACGIH |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 0,327 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 0,327 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 12,46 |  | mg/kg |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 12,46 |  | mg/kg |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 6,58 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 2,31 |  | mg/kg |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  |  |  | 12,5 mg/kg/d |  |  |  |  |
| Inhalation | 260 mg/m3 | 260 mg/m3 | 65.3 mg/m3 | 65,3 mg/m3 | 442 mg/m3 | 442 mg/m3 | 221 mg/m3 | 221 mg/m3 |
| Dermique |  |  |  | 125 mg/kg/d |  |  |  | 212 mg/kg/d |

| QUARTZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |

Notes

/

| Observations |  |
| --- | --- |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |
| VLA | ESP |  | 0,05 |  |  | RESPIR |  |
| VLEP | FRA | 0,1 |  |  |  | RESPIR |  |
| VLEP | ITA | 0,1 |  |  |  | RESPIR |  |
| TGG | NLD | 0,075 |  |  |  | RESPIR |  |
| VLE | PRT | 0,025 |  |  |  | RESPIR |  |
| NDS/NDSCh | POL | 0,1 |  |  |  | RESPIR |  |
| TLV | ROU | 0,1 |  |  |  | RESPIR |  |
| OEL | EU | 0,1 |  |  |  | RESPIR |  |
| TLV-ACGIH |  | 0,025 |  |  |  | RESPIR |  |

| Octamethylcyclotetrasiloxane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce | 1,5 | µg/L |  |
| Valeur de référence en eau de mer | 150 | ng/L |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce | 3 | mg/kg |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 300 | µg/kg |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 10 | mg/l |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre | 540 | µg/kg/d |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère | NPI |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale | NPI |  | 3,7 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |
| Inhalation | NPI | NPI | 13 mg/m3 | 13 mg/m3 | NPI | NPI | 73 mg/m3 | 73 mg/m3 |
| Dermique | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI | NPI |

ACRYLATE DE

| N-BUTYLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur limite de seuil |  |  |  |  |  |  |
| Type | état | TWA/8h |  | STEL/15min |  |

Notes

/

| Observations |  |
| --- | --- |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |  |  |
| AGW | DEU | 11 | 2 | 22 | 4 |  |  |  |
| MAK | DEU | 11 | 2 | 22 | 4 |  | PEAU |  |
| VLA | ESP | 11 | 2 | 53 | 10 |  |  |  |
| VLEP | FRA | 11 | 2 | 53 | 10 |  |  |  |
| VLEP | ITA | 11 | 2 | 53 | 10 |  |  |  |
| TGG | NLD | 11 |  | 53 |  |  |  |  |
| VLE | PRT | 11 | 2 | 53 | 10 |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL | 11 |  | 30 |  |  |  |  |
| TLV | ROU | 11 | 2 | 53 | 10 |  |  |  |
| WEL | GBR | 5 | 1 | 26 | 5 |  |  |  |
| OEL | EU | 11 | 2 | 53 | 10 |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
| Concentration prévue sans effet sur l`environnement - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de référence en eau douce |  |  |  | 2,72 |  | µg/L |  |  |
| Valeur de référence en eau de mer |  |  |  | 272 |  | ng/l |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce |  |  |  | 338 |  | µg/kg |  |  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer |  |  |  | 3,38 |  | µg/kg |  |  |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent |  |  |  | 11 |  | µg/L |  |  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP |  |  |  | 3,5 |  | mg/l |  |  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre |  |  |  | 1 |  | mg/kg/d |  |  |
| Valeur de référence pour l`atmosphère |  |  |  | NPI |  |  |  |  |

Santé –

| Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Effets sur les consommateurs |  |  |  | Effets sur les travailleurs |  |  |  |
| Voie d`exposition | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques | Locaux aigus | Systém aigus | Locaux chroniques | Systém chroniques |
| Orale |  | NPI |  | NPI |  |  |  |  |
| Inhalation | NPI | NPI | NPI | NPI |  |  | 11 mg/m3 | NPI |
| Dermique | NPI | NPI | NPI | NPI |  | NPI |  | NPI |

Légende:

(C) = CEILING   ;   INHALA = Part inhalable   ;   RESPIR = Part respirable   ;   THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible   ;   NEA = aucune exposition prévue   ;   NPI = aucun danger identifié   ;   LOW = danger faible   ;   MED = danger moyen   ;   HIGH = danger élevé.

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.

Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.

Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d`urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie III.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix du matériau des gants de travail (voir la norme EN 374): compatibilité, dégradation, temps de rupture et perméabilité équivalentes.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

PROTECTION DE LA PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN 166).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

En cas de dépassement de la valeur limite (ex. TLV-TWA) de la substance ou d`une ou de plusieurs des substances présentes dans le produit, Il est recommandé de faire usage d`un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation. (voir la norme EN 14387). En présence de gaz ou de vapeurs de nature différente et/ou de gaz ou de vapeurs contenant des particules (aérosol, fumes, brumes, etc.), il est nécessaire de prévoir des filtres de type combiné.

L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l`exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. La protection offerte par les masques est toutefois limitée.

Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d`urgence, faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d`un respirateur à prise d`air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d`appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l`environnement.

Les résidus du produit ne doivent pas être éliminés sans effectuer de contrôle des eaux rejetées ou de contrôle dans les cours d'eau.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriétés | Valeur | Informations |
| --- | --- | --- |
| Etat Physique | liquide |  |
| Couleur | vert |  |
| Odeur | léger |  |
| Point de fusion ou de congélation | pas disponible |  |
| Point initial d`ébullition | pas disponible |  |
| Inflammabilité | pas disponible |  |
| Limite inférieur d'explosion | pas disponible |  |
| Limite supérieur d'explosion | pas disponible |  |
| Point d`éclair | > 60 °C |  |
| Température d`auto-inflammabilité | pas disponible |  |
| Température de décomposition | pas disponible |  |
| pH | pas disponible | Motif d`absence de donnée:la substance/le mélange n`est pas soluble (dans l`eau) |
| Viscosité cinématique | >20,5 mm2/sec (40°C) |  |
| Viscosité dynamique | 2000 ± 100 Cps | Méthode:Brookfield 5 / 50 rpm |
|  |  | Température: 20 °C |
| Solubilité | insoluble dans l'eau |  |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | pas disponible |  |
| Pression de vapeur | 29,13 mmHg |  |
| Densité et/ou densité relative | 1.280 ± 26 g/L kg/l | Méthode:OECD 109 |
|  |  | Température: 20 °C |
| Densité de vapeur relative | pas disponible |  |
| Caractéristiques des particules | pas applicable |  |

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Informations non disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

| Total solides (250°C / 482°F) | 89,96 % |  |
| --- | --- | --- |
| VOC (Directive 2004/42/CE) : | 9,68 % - 122,68 g/litre |  |
| VOC (carbone volatil) | 6,04 % - 76,53 g/litre |  |

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE

Stable en conditions normales d'utilisation et de stockage.

Avec l'air, il peut lentement donner des peroxydes qui explosent en raison de l'augmentation de la température.

ACRYLATE DE

N-BUTYLE

À chaud peut polymériser avec risque d'explosion, y compris stabilisé avec 20 ppm d'hydroquinone monométhyléther. Maintenir à une température < 35°C/95°F et à l'abri de la lumière directe. Veiller à toujours laisser une couche d'air sur le liquide.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE

Peut réagir violemment avec: substances oxydantes,acides forts,métaux alcalins.

XYLÈNE

Stable en conditions normales d'utilisation et de stockage.Réagit violemment avec: forts oxydants,acides forts,acide nitrique,perchlorates.Peut former des mélanges explosifs avec: air.

ACRYLATE DE

N-BUTYLE

Peut polymérise au contact de: amines,bases,halogènes,agents oxydants forts,acides,composés d`hydrogène.Peut polymériser si exposé à: chaleur.Forme des mélanges explosifs avec: air chaud.

10.4. Conditions à éviter

Éviter le réchauffement. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter toute source d`ignition.

ACRYLATE DE

N-BUTYLE

Éviter l`exposition à: lumière,sources de chaleur,flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE

Incompatible avec: substances oxydantes,acides forts,métaux alcalins.

ACRYLATE DE

N-BUTYLE

Incompatible avec: amines,halogènes,substances oxydantes,acides forts,alcalis.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE

La principale voie d'entrée est la peau, tandis que la voie respiratoire est moins importante, compte tenu de la faible pression de vapeur du produit.

Informations sur les voies d'exposition probables

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

MÉTHANOL

TRAVAILLEURS: inhalation; contact avec la peau.

POPULATION: ingestion de nourriture et d`eau contaminés; contact avec la peau de produits contenant la substance.

ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE

TRAVAILLEURS

: inhalation

; contact avec la peau.

XYLÈNE

TRAVAILLEURS: inhalation; contact avec la peau.

POPULATION: ingestion de nourriture ou d`eau contaminés; inhalation air ambiant.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

MÉTHANOL

La dose minimale mortelle pour l'homme par ingestion est considérée comme comprise entre 300 et 1000 mg/kg. L'ingestion de 4-10 ml de la substance peut provoquer chez l'homme adulte la cécité permanente (IPCS).

ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE

Au-dessus de 100 ppm, il y a une irritation des muqueuses oculaires, nasales et oropharyngées. À 1000 ppm, il y a des troubles de l'équilibre et une irritation oculaire sévère. Les tests cliniques et biologiques réalisés sur les volontaires exposés n'ont révélé aucune anomalie. L'acétate produit une plus grande irritation de la peau et des yeux par contact direct. Aucun effet chronique sur l'homme n'a été signalé (INCR, 2010).

XYLÈNE

Action toxique sur le système nerveux central (encéphalopathies); action irritante sur la peau, la conjonctive, la cornée et l`appareil respiratoire.

Effets interactifs

XYLÈNE

La consommation d`alcool interfère avec le métabolisme de la substance en l`inhibant. La consommation d`éthanol (0,8 g/kg) avant une exposition de 4 heures à des vapeurs de xylènes (145 et 280 ppm) provoque une diminution de 50% de l`excrétion d`acide méthylhippurique, tandis que la concentration de xylènes dans le sang est multipliée par 1,5 - 2. Parallèlement, on note une augmentation des effets secondaires de l`éthanol. Le métabolisme des xylènes est augmenté par des inducteurs enzymatiques de type phénobarbital et 3-méthyle-cholentrène. L`aspirine et les xylènes inhibent mutuellement leur conjugaison avec la glycine, avec comme conséquence la diminution de l`excrétion urinaire d`acide méthylhippurique. D`autres produits industriels peuvent interférer avec le métabolisme des xylènes.

TOXICITÉ AIGUË

| ATE (Inhalation - vapeurs) du mélange: | > 20 mg/l |
| --- | --- |
| ATE (Oral) du mélange: | >2000 mg/kg |
| ATE (Dermal) du mélange: | >2000 mg/kg |

SULFATE DE BARYUM

| LD50 (Oral): | > 3000 mg/kg Mouse |
| --- | --- |

4,4'-isopropylidènedicyclohexanol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane

| LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg Méthode de calcul |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | > 2000 mg/kg Méthode de calcul |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | > 20 mg/l/4h atmosphère de test : vapeurs - Méthode de calcul |

3-BUTOXYPROPAN-2-OL

| LD50 (Dermal): | > 2000 mg/kg Rat |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 3300 mg/kg Rat |

PHTALOCYANINE DE CUIVRE POLYCHLORURÉE SULFATE

| LD50 (Oral): | > 2000 mg/kg RAT |
| --- | --- |

VANADATE DE BISMUTH PY 184

| LD50 (Oral): | > 2000 mg/kg RAT |
| --- | --- |

Silane, dichlorométhyl-, produits de réaction avec la silice

| LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg RAT |
| --- | --- |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | > 0,4777 mg/l/4h RAT |

MÉTHANOL

| LD50 (Dermal): | 17100 mg/kg |
| --- | --- |
| STA (Dermal): | 300 mg/kg estimation tirée du tableau 3.1.2 de l`Annexe I du CLP |
|  | (donnée utilisée pour le calcul de l`estimation de la toxicité aiguë du mélange) |
| LD50 (Oral): | 100 mg/kg |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | > 128,2 mg/l/4h Rat |
| STA (Inhalation vapeurs): | 3 mg/l estimation tirée du tableau 3.1.2 de l`Annexe I du CLP |
|  | (donnée utilisée pour le calcul de l`estimation de la toxicité aiguë du mélange) |

ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE

| LD50 (Dermal): | > 3160 mg/kg Rat |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 8500 mg/kg Rat |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | 6193 mg/m3/4h Rat |

XYLÈNE

| LD50 (Dermal): | > 5000 ml/kg Rabbit |
| --- | --- |
| STA (Dermal): | 1100 mg/kg estimation tirée du tableau 3.1.2 de l`Annexe I du CLP |
|  | (donnée utilisée pour le calcul de l`estimation de la toxicité aiguë du mélange) |
| LD50 (Oral): | > 3523 mg/kg Rat |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | 6700 ppm/4h Rat |

QUARTZ

| LD50 (Oral): | > 500 mg/kg |
| --- | --- |

Octamethylcyclotetrasiloxane

| LD50 (Oral): | > 4800 mg/kg bw rat |
| --- | --- |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | > 36 mg/l/4h rat |

ACRYLATE DE

N-BUTYLE

| LD50 (Dermal): | 750 mg/kg Rabbit |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 900 mg/kg Rat |
| LC50 (Inhalation vapeurs): | 10,3 mg/l/4h Rat |

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Sensibilisant pour la peau

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNICITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

XYLÈNE

Classé dans le groupe 3 (non classifiable comme cancérigène pour l`homme) par l`International Agency for Research on Cancer (IARC).

La US Environmental Protection Agency (EPA) soutient que les " données ne permettent pas une évaluation du potentiel cancérigène ".

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger  Viscosité: >20,5 mm2/sec (40°C)

11.2. Informations sur les autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

Ce produit doit être considéré comme dangereux pour l'environnement, il est nuisible pour les organismes aquatiques et a long terme des effets négatifs sur le milieu aquatique.

12.1. Toxicité

| XYLÈNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | 2,6 mg/l/96h |

| TALC |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 89,581 g/l/96h 89.581 - 110 g/L |

| SULFATE DE BARYUM |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 3,5 mg/l/96h 3.5 - 174 |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 1,15 mg/l/72h 1.15 - 100 mg/L |

| ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 100 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss |
| EC50 - Crustacés |  | > 408 mg/l/48h Daphnia magna |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 100 mg/l/72h |
| NOEC Chronique Poissons |  | 47,5 mg/l Oncothynchus mykiss |
| NOEC Chronique Crustacés |  | > 99 mg/l Daphnia magna |
| NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques |  | > 999 mg/l Selenastrum capricornutum |

| 3-BUTOXYPROPAN-2-OL |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | 560 mg/l/96h Poecilia reticulata |
| EC50 - Crustacés |  | > 1000 mg/l/48h Daphnia magna |
| NOEC Chronique Algues/Plantes Aquatiques |  | 560 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

| MÉTHANOL |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 15,4 mg/l/96h |

ACRYLATE DE

| N-BUTYLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 1,1 mg/l/96h 1.1 - 56.2 mg/L |
| EC50 - Crustacés |  | > 1,3 mg/l/48h 1.3 - 19 mg/LA> |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 1,71 mg/l/72h 1.71 - 14.6 mg/L |

| 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 11,5 mg/l/96h |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 100 mg/l/72h |

| VANADATE DE BISMUTH PY 184 |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 10 mg/l/96h |
| EC50 - Crustacés |  | > 100 mg/l/48h |

| Silane, dichlorométhyl-, produits de réaction avec la silice |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 10000 mg/l/96h BRACHYDANIO RERIO |
| EC50 - Crustacés |  | > 10000 mg/l/48h DAPHNIA MAGNA |
| EC10 Algues / Plantes Aquatiques |  | > 10000 mg/l/72h DESMODESMUS SUBSPICATUS |

| Octamethylcyclotetrasiloxane |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 22 µg/l |
| EC50 - Crustacés |  | > 15 µg/l |
| NOEC Chronique Poissons |  | > 4,4 µg/l 3,1 mesi |
| NOEC Chronique Crustacés |  | > 15 µg/l |

| Produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sebacate |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 900 µg/L/96 |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 420 µg/L/72 420 - 1 680 µg/L |
| EC10 Algues / Plantes Aquatiques |  | > 230 µg/l/72h 230 - 340 µg/L |

| PHTALOCYANINE DE CUIVRE POLYCHLORURÉE SULFATE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - Poissons |  | > 752,4 mg/l/96h |
| EC50 - Crustacés |  | > 500 mg/l/48h |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques |  | > 100 mg/l/72h |

12.2. Persistance et dégradabilité

| XYLÈNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | 100 - 1000 mg/l |

Rapidement dégradable

| TALC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | < 0,1 mg/l |

| SULFATE DE BARYUM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | 0,1 - 100 mg/l |

Dégradabilité: données pas disponible

| ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 10000 mg/l |

Rapidement dégradable

| 3-BUTOXYPROPAN-2-OL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | 52000 mg/l |

Rapidement dégradable

| MÉTHANOL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 1000000 mg/l |

Rapidement dégradable

ACRYLATE DE

| N-BUTYLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | 1700 mg/l |

Rapidement dégradable

| 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 58,6 mg/l |

| Silane, dichlorométhyl-, produits de réaction avec la silice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 1 mg/l |

| Octamethylcyclotetrasiloxane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 56 µg/L |

| Produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sebacate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solubilité dans l'eau |  | > 21,5 mg/l 21.5 - 29.8 mg/L @ 23 °C and pH 7 |

12.3. Potentiel de bioaccumulation

| XYLÈNE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | 3,12 |
| --- | --- | --- |
| BCF |  | 25,9 |

| ACÉTATE DE 2-MÉTHOXY-1-MÉTHYLÉTHYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | 1,2 |
| --- | --- | --- |

| 3-BUTOXYPROPAN-2-OL |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | 1,2 |
| --- | --- | --- |

| MÉTHANOL |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | -0,77 |
| --- | --- | --- |
| BCF |  | 0,2 |

ACRYLATE DE

| N-BUTYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | 2,38 |
| --- | --- | --- |
| BCF |  | 37 |

| 4,4'-isopropylidènedicyclohexanol, produits de réaction oligomères avec le 1-chloro-2,3-époxypropane |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | > 3,84 |
| --- | --- | --- |

| Octamethylcyclotetrasiloxane |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | > 6,98 Log Kow |
| --- | --- | --- |
| BCF |  | > 14900 L/kg ww |

| PHTALOCYANINE DE CUIVRE POLYCHLORURÉE SULFATE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : n-octanol/eau |  | > -4 Log Kow -0.4 @ 23 °C |
| --- | --- | --- |

12.4. Mobilité dans le sol

| XYLÈNE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : sol/eau |  | 2,73 |
| --- | --- | --- |

ACRYLATE DE

| N-BUTYLE |  |  |
| --- | --- | --- |

Coefficient de répartition

| : sol/eau |  | 1,6 |
| --- | --- | --- |

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l`environnement, en cours d'évaluation.

12.7. Autres effets néfastes

Informations non disponibles

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

14.1. Numéro ONU ou numéro d`identification

pas applicable

14.2. Désignation officielle de transport de l`ONU

pas applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Pas applicable

14.4. Groupe d'emballage

pas applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

pas applicable

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

pas applicable

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l`OMI

Informations non pertinentes

RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE : Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

Produit

| Point | 3 - 40 |  |
| --- | --- | --- |

Substances contenues

| Point | 75 |  |
| --- | --- | --- |

| Point | 69 | MÉTHANOL Règ. REACH: 01-2119433307-44-XXXX |
| --- | --- | --- |

Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l`utilisation de précurseurs d`explosifs

pas applicable

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage ≥ à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l`obligation de notification d`exportation Règlement (UE) 649/2012 :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm :

Aucune

Contrôles sanitaires

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

VOC (Directive 2004/42/CE) :

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple.

Classification pour la pollution des eaux en Allemagne (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 2: Dangereux pour les eaux

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de sécurité chimique a été effectuée pour les substances contenues suivantes:

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

XYLÈNE

RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

| Flam. Liq. 2 | Liquide inflammable, catégorie 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Flam. Liq. 3 | Liquide inflammable, catégorie 3 |  |
| Repr. 2 | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 |  |
| Acute Tox. 3 | Toxicité aiguë, catégorie 3 |  |
| STOT SE 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 1 |  |
| Acute Tox. 4 | Toxicité aiguë, catégorie 4 |  |
| STOT RE 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 1 |  |
| Asp. Tox. 1 | Danger par aspiration, catégorie 1 |  |
| STOT RE 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 2 |  |
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire, catégorie 2 |  |
| Skin Irrit. 2 | Irritation cutanée, catégorie 2 |  |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3 |  |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1 |  |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A |  |
| Aquatic Acute 1 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1 |  |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 1 |  |
| Aquatic Chronic 3 | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3 |  |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |  |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |  |
| H361f | Susceptible de nuire à la fertilité. |  |
| H301 | Toxique en cas d`ingestion. |  |
| H311 | Toxique par contact cutané. |  |
| H331 | Toxique par inhalation. |  |
| H370 | Risque avéré d'effets graves pour les organes. |  |
| H312 | Nocif par contact cutané. |  |
| H332 | Nocif par inhalation. |  |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |  |
| H304 | Peut être mortel en cas d`ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |  |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |  |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |  |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |  |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |  |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |  |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |  |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |  |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |  |
| EUH205 | Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. |  |
| EUH211 | Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. |  |

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route

- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service

- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests

- CE: Numéro d`identification dans l`ESIS (système européen des substances existantes)

- CLP: Règlement (CE) 1272/2008

- DNEL: Niveau dérivé sans effet

- EmS: Emergency Schedule

- ETA: Estimation Toxicité Aiguë

- GHS: Système harmonisé global de classification et d`étiquetage des produits chimiques

- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l`Association internationale du transport aérien

- IC50: Concentration d`immobilisation de 50% de la population soumise aux tests

- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Numéro d`identification dans l`Annexe VI du CLP

- LC50: Concentration mortelle 50%

- LD50: Dose mortelle 50%

- OEL: Niveau d`exposition sur les lieux de travail

- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH

- PEC: Concentration environnementale prévisible

- PEL: Niveau prévisible d`exposition

- PNEC: Concentration prévisible sans effet

- REACH: Règlement (CE) 1907/2006

- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train

- TLV: Valeur limite de seuil

- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.

- TWA: Limite d`exposition moyenne pondérée

- TWA STEL: Limite d`exposition à court terme

- VOC: Composé organique volatile

- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)

2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)

3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)

4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)

5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)

6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)

7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)

8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)

9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)

10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)

11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)

12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Règlement (UE) 2019/1148

18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Site Internet IFA GESTIS

- Site Internet Agence ECHA

- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l`utilisation de produits chimiques.

MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie 2. Les méthodes d`évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l`Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l`Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.